BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ---------o0o--------- GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: QUY TRÌNH HÀN NGHỀ: HÀN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo quyết định số: 248a /QĐ – CĐNKTCN, ngày 17/9/2019 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ) Hà Nội, năm 2019

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ---------o0o--------- GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: QUY TRÌNH HÀN NGHỀ: HÀN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo quyết định số: 248a /QĐ – CĐNKTCN, ngày 17/9/2019 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ) Hà Nội, năm 2019

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu của việc giảng dạy và học tập nghề Hàn trong trường đào tạo nghề, Giáo trình Quy trình hàn được biên soạn nhằm mục đích giúp giáo viên thuận tiện trong việc giảng dạy, cho người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của một quy trình hàn, tiếp cận được với quy trình công việc thực tế khi làm việc tại các công ty, nhà máy và xí nghiệp…Giáo trình gồm có các phần kiến thức chung về quy trình hàn, cách đọc quy trình hàn và báo cáo quy trình hàn áp dụng theo hai tiêu chuẩn của Hiệp hội Hàn Mỹ AWS và Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ ASME. Giáo trình này có tham khảo một số tài liệu liên quan của một số trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật, trường nghề trong nước và Hiệp hội, website của nước ngoài.

Trong quá trình biên soạn mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2019

### BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH

NGHỀ: HÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

MỤC LỤC

| Đề mục | Trang |
| --- | --- |
| Lời giới thiệu | 1 |
| Mục lục | 2 |
| Chương trình môn học quy trình hàn | 3 |
| Bài 1: Giới thiệu chung về Quy trình hàn | 4 |
| Bài 2: Giới thiệu chung về Báo cáo quy trình hàn | 8 |
| Bài 3: Hướng dẫn đọc Quy trình hàn | 12 |
| Bài 4: Hướng dẫn đọc Báo cáo quy trình hàn | 46 |
| Tài liệu tham khảo | 69 |

TÊN MÔN HỌC: QUY TRÌNH HÀN

Mã môn học: MĐHA 15

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí sau  các môn học MHHA 07- MHHA 12 và được bố trí sau hoặc song song với các mô đun MĐHA 13 – MĐHA 14.

- Tính chất của môn học: Là môn học chuyên môn nghề.

- Ý nghĩa và vai trò: Là môn học có vai trò quan trọng, người học được trang bị những kiến thức về quy trình hàn và báo cáo quy trình hàn hiện có trên thực tế theo hai tiêu chuẩn Hiệp hội hàn Hoa kỳ (AWS) và Hiệp hội kỹ sư cơ khí Mỹ ASME.

Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Liệt kê đầy đủ thứ tự các bước thực hiện một quy trình hàn.

+ Đọc thành thạo các quy trình hàn.

+ Phân biệt được các quy trình hàn.

- Kỹ năng:

+ Thiết lập được quy trình hàn.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm theo tiêu chuẩn.

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỷ, cẩn thận, chính xác.

Nội dung của môn học

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Giới thiệu chung về quy trình hàn (WPS) | 04 | 04 |  |  |
| 2 | Bài 2: Giới thiệu chung về báo cáo quy trình hàn (PQR) | 04 | 03 |  | 01 |
| 3 | Bài 3: Hướng dẫn đọc quy trình hàn (WPS) | 10 | 02 | 07 | 01 |
| 4 | Bài 4: Hướng dẫn đọc báo cáo quy trình hàn (PQR) | 10 | 01 | 08 | 01 |
| 5 | Thi kết thúc Mô đun | 02 |  |  | 02 |
| 6 | Cộng | 30 | 10 | 15 | 05 |

BÀI 01: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH HÀN

Giới thiệu

Trong các ngành công nghiệp hiện nay, đặc biệt trong ngành hàn để cụ thể hóa một công việc hay để kiểm tra trình độ tay nghề người thợ người ta xây dựng nên một văn bản dựa vào đó người thợ biết được nội dung công việc cụ thể và điều kiện cần thiết để thực hiện công việc đó, đó chính là Quy trình hàn.

Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm về quy trình hàn;

- Biết được các ý nghĩa của quy trình hàn;

- Trình bày được các thông số kỹ thuật về quy trình hàn (WPS);

- Hiểu biết được các bước trong một quy trình hàn;

- Tuân thủ các quy định, quy phạm trong một quy trình hàn.

1. Định nghĩa

Quy trình hàn (Welding Procedure Specification) viết tắt là WPS được lập ra bởi kỹ sư hàn sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn quy phạm, các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đó là văn bản chính thức miêu tả công việc hàn, cung cấp cho các nhà quản lý về hàn cũng như thợ hàn để cho chất lượng hàn đạt được theo yêu cầu.

Theo Hiệp hội Hàn Mỹ American Welding Society (AWS) WPS cung cấp chi tiết các số liệu bắt buộc cho một công việc hàn cụ thể được thực hiện theo một trình tự nhất định bởi người thợ hàn đã qua đào tạo.

Theo Hiệp hội kĩ sư cơ khí Mỹ - American Society of Mechanical Engineers (ASME) WPS như một tài liệu bằng văn bản cung cấp theo hướng điều hành người thợ hàn hoặc hàn để làm cho mối hàn được tạo ra theo đúng quy định với các mã số đã cho trước

2. Ý nghĩa quy trình hàn

Hướng dẫn cho thợ hàn các thủ tục đã được chấp nhận

Cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông số kỹ thuật cơ bản để thực hiện một công việc hàn

Trình độ cần thiết của người thợ hàn

3. Các bước trong một quy trình hàn

3.1. Các thông tin chung

- Tên công ty, nhà máy, xí nghiệp

- Mã số của quy trình hàn (WPS No)

- Số lần sửa đổi (Revision No)

- Báo cáo quy trình hàn (Supporting PQR No)

- Phương pháp công nghệ hàn (Welding Process): SMAW- Shielded metal arc welding / GMAW- Gas metal arc welding / GTAW- Gas tungsten arc welding / SAW- Submerged arc welding

- Phương pháp hàn: tay, cơ khí, bán tự động, tự động (Type: Manual, Mechanical, Semi-Auto, Automatic)

- Ngày, tháng, năm lập quy trình hàn (Date)

- Người lập (Prepared by) Hướng dẫn cho thợ hàn các thủ tục đã được chấp nhận. Cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông số kỹ thuật cơ bản để thực hiện một công việc hàn

- Trình độ cần thiết của người thợ hàn

- Tên công ty, nhà máy, xí nghiệp

- Mã số của quy trình hàn (WPS No)

- Số lần sửa đổi (Revision No)

- Báo cáo quy trình hàn (Supporting PQR No)

- Phương pháp công nghệ hàn (Welding Process): SMAW- Shielded metal arc welding / GMAW- Gas metal arc welding / GTAW- Gas tungsten arc welding / SAW- Submerged arc welding

- Phương pháp hàn: tay, cơ khí, bán tự động, tự động (Type: Manual, Mechanical, Semi-Auto, Automatic)

- Ngày, tháng, năm lập quy trình hàn (Date)

- Quy phạm áp dụng (Applicable code: ASME section IX, AWS D1.1, API 1104, ISO)

3.2. Mối ghép (Joint design use)

- Loại mối ghép: Hàn giáp mối/ Hàn gấp mép/ Hàn góc

- Hàn có đệm lót hay không? (Backing) N/A

- Vật liệu đệm lót là gì? (Backing material) N/A

- Chi tiết mối ghép: Góc vát mép, chiều dày của mép sang phanh, khoảng cách giữa hai chi tiết

- Chi tiết của mối hàn: Số lớp hàn, chiều cao của mối hàn, số đường hàn ở lớp hàn phủ bề mặt, hàn một mặt hay hàn hai mặt

3.3. Kim loại gốc (kim loại cơ bản)

- Đặc điểm vật liệu

- Loại vật liệu hoặc mức độ

- Tỉ số chiều dày

- Đường kính ống

3.4. Kim loại hàn

- Tiêu chuẩn theo ASME (SFA No)

- Loại theo AWS No

- Số F.No theo AWS hoặc theo ASME section II Parc C (F No)

- Số A.No

- Kích cỡ của kim loại hàn (Size of filler metal)

- Kim loại điền đầy (Deposited weld metal)

- Phạm vi chiều dày của kim loại hàn

+ Mối hàn giáp mối

+ Mối hàn góc

- Phân loại thuốc hàn

- Tên thương mại của kim loại hàn (Filler metal trade name)

- Các thông tin khác

3.5. Khí bảo vệ

- Loại khí (Gas)

- Hàm lượng khí

- Lưu lượng khí bảo vệ (Litre/min)

- Kích cỡ chụp phân phối khí

- Có đệm khí phía đối diện? (N/A)

3.6. Gia nhiệt sơ bộ

- Nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ (Preheat Temperature)

- Nhiệt độ giữa các lớp hàn (Interpass Temperature)

- Phương pháp gia nhiệt trước khi hàn (Preheat Maintenance method) N/A

3.7. Nhiệt luyện sau khi hàn

- Phạm vi nhiệt luyện

- Thời gian nhiệt luyện

3.8. Vị trí hàn

- Vị trí của mối hàn giáp mối (Position of Groove)

- Vị trí của mối hàn góc (Position of Fillet)

- Hướng hàn: từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới Welding progression (Up/Down)

3.9. Các thông số chế độ dòng điện hàn

- Dòng điện hàn xoay chiều (AC) hay một chiều (DC)

- Kiểu đấu điện cực: đấu cực thuận hay cực nghịch (-EN/EP)

- Phạm vi điện áp hàn (Volts)

- Phạm vi dòng điện hàn (Ampere)

- Điện cực Vonfram: Kích cỡ và loại

- Phương pháp di chuyển đầu mút điện cực

- Tốc độ cấp dây hàn

3.10. Các điều kiện kỹ thuật

- Dịch chuyển điện cực hàn: Dịch chuyển ngang hay dịch chuyển dọc

- Kích cỡ của chụp khí

- Phương pháp làm sạch mối ghép và làm sạch giữa các lớp hàn

- Biện pháp làm sạch phía đối diện

- Tầm với điện cực (khoảng cách từ đầu bép hàn đến vật hàn)

- Hàn một lớp hay hàn nhiều lớp cho mỗi phía

- Số điện cực kim loại hàn, que hàn

- Tốc độ hàn

- Các thông số khác

3.11. Bảng thông số quy trình hàn

Bảng 1.1. Thông số quy trình hàn

| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding process (Quá trình hàn) | Filler Metal (Kim loại hàn) |  | Current (Hiện hành) |  | Volts (Điện áp) (V) | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (Cm/min) | Heat input (KJ/mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Class (Loại) | Dia. (mm) (Đường kính) | Polarity (Cực tính) | Ampe (Dòng điện) (A) |  |  |  |
| 1st |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nth |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Các phương pháp công nghệ hàn

Phương pháp công nghệ hàn được định nghĩa trong ISO 875 và mã số tra cứu của chúng khi biểu thị ký hiệu được cho trong ISO 4063, hoặc trong AWS.

Ký hiệu:

111 - Hàn hồ quang tay que hàn có thuốc bọc - SMAW

121 - Hàn hồ quang điện cực kim loại dưới lớp thuốc - SAW

131 - Hàn hồ quang điện cực kim loại trong môi trường khí trơ - MIG

135 - Hàn hồ quang điện cực kim loại trong môi trường khí hoạt tính - MAG

136 - Hàn hồ quang dây kim loại có lõi thuốc – FCAW

141 - Hàn hồ quang điện cực Vonfram trong môi trường khí trơ – TIG

BÀI 02: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO QUY TRÌNH HÀN

Giới thiệu

Sau khi người thợ, người công nhân thực hiện xong một Quy trình hàn; người kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành các nội dung kiểm tra và ghi chép đầy đủ các dữ liệu đó trên một văn bản, dựa vào đó mọi người có thể biết được quá trình thực hiện và kết quả của người thợ hay sản phẩm được tạo ra theo quy trình hàn, đó là Báo cáo Quy trình hàn

Mục tiêu

- Hiểu được khái niệm về báo cáo quy trình hàn;

  - - Biết được các ý nghĩa của báo cáo quy trình hàn;

  - - Trình bày được các thông số kỹ thuật về báo cáo quy trình hàn (PQR);

  - - Hiểu biết được các bước trong một báo cáo quy trình hàn;

- Tuân thủ các quy định, quy phạm trong một quy trình hàn.

1. Định nghĩa về báo cáo quy trình hàn (PQR)

Báo cáo quy trình hàn (Procedure Qualification Record) là một bản ghi các dữ kiện hàn đã dùng để hàn một mẫu thử nghiệm quy trình. PQR là một bản ghi chép các tham biến đã ghi lại trong quá trình hàn các mẫu thử (như là các tham biến ghi trong bảng QW250 đến bảng QW265 ASME IX- 2010 cho mỗi quá trình tham gia và tất cả các kết quả thủ nghiệm bằng phương pháp phá hủy) PQR cũng bao gồm các kết quả thử nghiệm của các mẫu thử, các tham biến ghi lại thường rơi vào một khoảng nhỏ các tham biến hiện hành sẽ được sử dụng trong hàn sản xuất.

2. Ý nghĩa của báo cáo quy trình hàn

Một tài liệu bằng văn bản ghi lại các kết quả của một mối hàn đã trải qua thử nghiệm và kiểm tra mối hàn.

Cung cấp tài liệu về tất cả các tham biến thiết yếu và khi cần

3. Các bước trong một báo cáo quy trình hàn

3.1. Các thông tin chung

- Tên công ty, nhà máy, xí nghiệp

- Mã số của quy trình hàn (WPS No)

- Số lần sửa đổi (Revision No)

- Báo cáo quy trình hàn (Supporting PQR No)

- Phương pháp công nghệ hàn (Welding Process): SMAW- Shielded metal arc welding / GMAW- Gas metal arc welding / GTAW- Gas tungsten arc welding / SAW- Submerged arc welding

- Phương pháp hàn: tay, cơ khí, bán tự động, tự động (Type: Manual, Mechanical, Semi-Auto, Automatic)

- Ngày, tháng, năm lập quy trình hàn (Date)

- Người lập (Prepared by)

- Quy phạm áp dụng (Applicable code: ASME section IX, AWS D1.1, API 1104, ISO)

3.2. Mối ghép (Joint design use)

- Loại mối ghép: Hàn giáp mối/ Hàn gấp mép/ Hàn góc

- Hàn có đệm lót hay không? (Backing) N/A

- Vật liệu đệm lót là gì? (Backing material) N/A

- Chi tiết mối ghép: Góc vát mép, chiều dày của mép sang phanh, khoảng cách giữa hai chi tiết

- Chi tiết của mối hàn: Số lớp hàn, chiều cao của mối hàn, số đường hàn ở lớp hàn phủ bề mặt, hàn một mặt hay hàn hai mặt

3.3. Kim loại gốc (kim loại cơ bản)

- Đặc điểm vật liệu

- Loại vật liệu hoặc mức độ

- Tỉ số chiều dày

- Đường kính ống

3.4. Kim loại hàn

- Tiêu chuẩn theo ASME (SFA No)

- Loại theo AWS No

- Số F.No theo AWS hoặc theo ASME section II Parc C (F No)

- Số A.No

- Kích cỡ của kim loại hàn (Size of filler metal)

- Kim loại điền đầy (Deposited weld metal)

- Phạm vi chiều dày của kim loại hàn

+ Mối hàn giáp mối

+ Mối hàn góc

- Phân loại thuốc hàn

- Tên thương mại của kim loại hàn (Filler metal trade name)

- Các thông tin khác

3.5. Khí bảo vệ

- Loại khí (Gas)

- Hàm lượng khí

- Lưu lượng khí bảo vệ (Litre/min)

- Kích cỡ chụp phân phối khí

- Có đệm khí phía đối diện? (N/A)

3.6. Gia nhiệt sơ bộ

- Nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ (Preheat Temperature)

- Nhiệt độ giữa các lớp hàn (Interpass Temperature)

- Phương pháp gia nhiệt trước khi hàn (Preheat Maintenance method) N/A

3.7. Nhiệt luyện sau khi hàn

- Phạm vi nhiệt luyện

- Thời gian nhiệt luyện

3.8. Vị trí hàn

- Vị trí của mối hàn giáp mối (Position of Groove)

- Vị trí của mối hàn góc (Position of Fillet)

- Hướng hàn: từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới Welding progression (Up/Down)

3.9. Các thông số chế độ dòng điện hàn

- Dòng điện hàn xoay chiều (AC) hay một chiều (DC)

- Kiểu đấu điện cực: đấu cực thuận hay cực nghịch (-EN/EP)

- Phạm vi điện áp hàn (Volts)

- Phạm vi dòng điện hàn (Ampere)

- Điện cực Vonfram: Kích cỡ và loại

- Phương pháp di chuyển đầu mút điện cực

- Tốc độ cấp dây hàn

3.10. Các điều kiện kỹ thuật

- Dịch chuyển điện cực hàn: Dịch chuyển ngang hay dịch chuyển dọc

- Kích cỡ của chụp khí

- Phương pháp làm sạch mối ghép và làm sạch giữa các lớp hàn

- Biện pháp làm sạch phía đối diện

- Tầm với điện cực (khoảng cách từ đầu bép hàn đến vật hàn)

- Hàn một lớp hay hàn nhiều lớp cho mỗi phía

- Số điện cực kim loại hàn, que hàn

- Tốc độ hàn

- Các thông số khác

3.11. Bảng thông số quy trình hàn

Bảng 1.2. Thông số quy trình hàn

| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding process (Quá trình hàn) | Filler Metal (Kim loại hàn) |  | Current (Hiện hành) |  | Volts (Điện áp) (V) | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (Cm/min) | Heat input (KJ/mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Class (Loại) | Dia. (mm) (Đường kính) | Polarity (Cực tính) | Ampe (Dòng điện) (A) |  |  |  |
| 1st |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nth |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo cáo kết quả thử nghiệm

+ Thử nghiệm kéo

+ Thử uốn: Thử uốn chân, uốn mặt hoặc uốn cạnh

+ Thử độ dai va đạp

+ Các thử nghiệm khác

+ Các thông tin

+ Họ và tên của người thợ hàn quy trình, mã số thợ hàn

+ Họ và tên của người giám sát kết quả thử nghiệm cơ tính

+ Số báo cáo của phòng thí nghiệm

+ Tiêu chuẩn áp dụng các thử nghiệm của mẫu thử quy trình hàn

+ Tên công ty

+ Ngày tháng năm

+ Người lập báo cáo

+ Người phê duyệt

+ Cơ quan chứng kiến và phê duyệt

BÀI 03: HƯỚNG DẪN ĐỌC QUY TRÌNH HÀN

Giới thiệu:

Sau khi người thợ, người công nhân thực hiện xong một Quy trình hàn; người kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành các nội dung kiểm tra và ghi chép đầy đủ các dữ liệu đó trên một văn bản, dựa vào đó mọi người có thể biết được quá trình thực hiện và kết quả của người thợ hay sản phẩm được tạo ra theo quy trình hàn, đó là Báo cáo Quy trình hàn.

Mục tiêu:

Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn ASME section IX – 2007;

- Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1.1;

- - Tuân thủ các quy định quy phạm trong tiêu chuẩn;

- - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác.

1. Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ASME

| EPC CONTRACTOR (TỔNG THẦU EPC) Add: (địa chỉ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) (Quy trình hàn WPS) WPS No: (Số quy trình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING SECTION (Bộ phận công nghệ hàn) |  |  |  |  |  | EPC CONTRACTOR (Tổng thầu) |  |  | THIRD PARTY (Bên thứ ba) |  |  |
| PREPARED BY (Người soạn thảo quy trình) |  |  | CHECKED BY (Người kiểm tra) |  |  | APPROVED (Người phê chuẩn) |  |  | APPROVED (Người phê chuẩn) |  |  |
| Signature: (chữ ký) Date: (Ngày) Name: (Họ và tên) |  |  | Signature: (chữ ký) Date: (Ngày) Name: (Họ và tên) |  |  | Signature: (chữ ký) Date: (Ngày) Name: (Họ và tên) |  |  | Signature: (chữ ký) Date: (Ngày) Name: (Họ và tên) |  |  |
| EPC CONTRACTOR WPS No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: Date: (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: Revision No: Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: Type: Manual, Mechine, Automatic, Semi-automatic (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V, U Groove and Fillet Weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ U, V và mối hàn góc) Backing: (Đệm lót) Yes (Có) No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – No Group No: to P – No. Group No. (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal Groove Fillet (Kim loại nền) (Giáp mối) (Góc) Pipe Dia. Range Groove Fillet (Đường kính) (Giáp mối) (Góc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) AWS No (Kí hiệu theo AWS) F – No. (Số F – tra trong ASME IX) A – No. Số A – tra trong ASME IX) Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Electrode – Flux (Thuốc hàn) Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Other (Loại khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) Position(s) of Fillet (Vị trí hàn góc) Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn leo) DOWN (Hàn từ trên xuống) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F) Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo) Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết) Flow Rate (Lưu lượng) Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ) Time range: (Phạm vi thời gian) Heating Rate (Tốc độ nung nóng) Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính) Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) Tungsten Electrode Size and Type (Kích cỡ và loại điện cực Vonfram) Mode of Metal Transfer for GMAW (Dạng dịch chuyển giọt kim loại khi hàn GMAW) Electrode Wire Feed Speed Range (Tốc độ cấp đây hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) Stringer orWeave Bead: (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Multiple or Single Pass (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Orifice or Gas cup size (Kích cỡ chụp phân phối khí) Contact tube to Work distance (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) Peening (Rèn định hình trước khi hàn) Other (Biện pháp khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) Example |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  |  | Current |  |  | Volts (V) |  | Travel Speed (Cm/min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class |  | Dia. (mm) | Polarity |  | Ampe (A) |  |  |  |  |
| 1st | GTAW | ER70SG |  | 2.6 | DCEN |  | 85-105 | 12-18 |  | 65-95 | 0.8 –2.0 |
| 2nd And over | SMAW | E7016 |  | 3.2 | DCEP |  | 90-120 | 25-30 |  | 70-100 | 0.8– 2.0 |
|  |  |  |  | 2.6 | DCEP |  | 70 - 90 | 23-28 |  | 70-110 | 0.8– 2.0 |

1.1. Quy trình hàn 3G (SMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: SMAW - 01 Date: 20/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: SMAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: SMAW Type: Manual (bằng tay) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V ) Backing: (Đệm lót) Yes (Có); No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal Groove 1,6 mm to 14,2 mm (Kim loại nền) (Giáp mối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) FA 5.1 AWS No (Kí hiệu theo AWS: E 7016 F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 4 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) 2.4mm – 4.0mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Kobelco Other (Loại khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 3G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn leo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): N/A Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết): N/A Flow Rate (Lưu lượng): N/A Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) DC Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) Multiple or Single Electrodes: Single (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Multiple or Single Pass: Multi pass (nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance N/A (Tầm với điện cực) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush and Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back GougingN/A (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) Peening: N/A (Rèn định hình trước khi hàn) Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  | Current |  |  | Volts (V) |  | Travel Speed (Cm/ min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class | Dia (mm) | Polarity | Ampe (A) |  |  |  |  |  |
| 1st | SMAW | E7016 | 2.4 | DCEP | 65 - 85 |  | 20 - 26 |  | 65 - 95 | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | SMAW | E7016 | 3.2 | DCEP | 65 - 90 |  | 22 - 28 |  | 65 - 95 | 0.8 – 2.0 |
| 3nd | SMAW | E7016 | 3.2 | DCEP | 65 - 90 |  | 22 - 28 |  | 65 - 95 | 0.8 – 2.0 |
| 4nd And over | SMAW | E7016 | 3.2 | DCEP | 65 - 90 |  | 22 - 28 |  | 65 - 95 | 0.8 – 2.0 |
|  |  | E7016 | 2.4 | DCEP | 65 - 85 |  | 20 - 26 |  | 65 - 90 | 0.8 – 2.0 |

*Bài tập thực hành:

Lập Quy trình hàn 1G (SMAW) theo tiêu chuẩn ASME?

*Yêu cầu:

Lập chính xác và đầy đủ các thông tin

*Gợi ý trả lời:

Dựa trên cơ sở Quy trình hàn 3G (SMAW) để thực hiện

1.2. Quy trình hàn 3G (GMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: GMAW - 01 Date: 22/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: GMAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: SMAW Type: Semi - Automatic (Bán tự động) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V ) Backing: (Đệm lót) Yes (Có); No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-403) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal Groove 1,6 mm to 14,2 mm (Kim loại nền) (Giáp mối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) SFA 5.18 AWS No (Kí hiệu theo AWS: ER 70 S F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 4 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Ø1.2 mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Kiswel Other (Loại khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 3G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn leo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): CO2 Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết): 99,90% CO2 Flow Rate (Lưu lượng): (10 ÷ 15) (litre/min) Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (chuyển động thẳng và ngang răng cưa) (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Mode of Metal Transfer for GMAW (Dạng dịch chuyển giọt kim loại khi hàn GMAW): Globular (hình cầu) Multiple or Single Pass: Multi pass (Nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance: (10 ÷ 15) (mm) (Tầm với điện cực) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging N/A (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) Peening: N/A (Rèn định hình trước khi hàn) Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  | Current |  |  | Volts (V) |  | Travel Speed (mm/ min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class | Dia. (mm) | Polarity | Ampe (A) |  |  |  |  |  |
| 1st | GMAW | ER70S | 1.2 | DECP | 100 -140 |  | 18 - 28 |  | 100 - 160 | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | GMAW | ER70S | 1.2 | DECP | 110 -140 |  | 20 - 30 |  | 120 - 190 | 0.8 – 2.0 |
| 3nd And over | GMAW | ER70S | 1.2 | DECP | 110 -140 |  | 20 - 30 |  | 90 - 140 | 0.8 – 2.0 |
|  |  | ER70S | 1.2 | DECP | 110 -140 |  | 20 - 30 |  | 80 - 140 | 0.8 – 2.0 |

1.3. Quy trình hàn 3G (GTAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: GTAW - 01 Date: 24/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: GTAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: GTAW Type: Manual (bằng tay) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V) Backing: (Đệm lót) Yes (Có); No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal Groove 1,6 mm to 14,2 mm (Kim loại nền) (Giáp mối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) FA 5.18 AWS No (Kí hiệu theo AWS: ER 70S - G F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 6 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Ø2.4 mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) N/A Other (Loại khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 3G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn leo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Argon Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết): 99,99% Ar Flow Rate (Lưu lượng): (05 ÷ 07) (litre/min) Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) DC Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP (Phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (chuyển động thẳng và ngang zic zac) (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Orifice or Gas cup size (Kích cỡ chụp phân phối khí): No.4, No.5, No.6 (ID) for GTAW Multiple or Single Pass: Multi pass (Nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance: N/A (Tầm với điện cực) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Method of Back Gouging N/A (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) Peening: N/A (Rèn định hình trước khi hàn) Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  | Current |  |  | Volts (V) |  | Travel Speed (mm/min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class | Dia. (mm) | Polarity | Ampe (A) |  |  |  |  |  |
| 1st | GTAW | ER70S-G | 2.4 | DCEN | 70-105 |  | 12 - 18 |  | 65 - 95 | 0.8– 2.0 |
| 2nd | GTAW | ER70S-G | 2.4 | DCEN | 70-105 |  | 12 - 18 |  | 65 - 95 | 0.8– 2.0 |
| 3nd And over | GTAW | ER70S-G | 2.4 | DCEN | 70-105 |  | 12 - 18 |  | 65 - 95 | 0.8 –2.0 |

1.4. Quy trình hàn 4G (FCAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: FCAW - 01 Date: 26/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: FCAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: FCAW Type: Semi - Automatic (Bán tự động) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V) Backing: (Đệm lót) Yes (Có); No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal Groove 1,6 mm to 14,2 mm (Kim loại nền) (Giáp mối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) SFA 5.20 AWS No (Kí hiệu theo AWS: E 71T - 1 F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 4 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Ø1.2 mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Kiswel Other (Loại khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 4G Welding progession (Hướng hàn): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết) Flow Rate (Lưu lượng): Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): |  |  |  |  |  |  |  | CO2 99,99% CO2 10 – 15 (l/min) N/A |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) DC Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP (Phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Multiple or Single Pass: Multi pass (Nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance (Tầm với điện cực): (10 ÷ 15) (mm) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau): N/A Peening(Rèn định hình trước khi hàn): N/A Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  | Current |  |  | Volts (V) |  |  | Travel Speed (mm/min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class | Dia. (mm) | Polarity | Ampe (A) |  |  |  |  |  |  |
| 1st | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DCEP | 110-160 |  | 20-30 |  |  | 20- 60 | 0.8– 2.0 |
| 2nd | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DCEP | 110-160 |  | 20-30 |  |  | 20- 50 | 0.8– 2.0 |
| 3nd And over | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DCEP | 110-160 |  | 20-30 |  |  | 20- 50 | 0.8– 2.0 |
|  |  | E71T-1 | 1.2 | DCEP | 110-160 |  | 20-30 |  |  | 20- 50 | 0.8– 2.0 |

1.5. Quy trình hàn 6G (GTAW + SMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: GTAW + SMAW- 01 Date: 28/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: GTAW + SMAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: GTAW + SMAW - 01 Type: Manual (bằng tay) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT : (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V) Backing: (Đệm lót) Yes (Có); No (Không) Backing material: (Loại đệm lót) Weld metal ⁪ Metal (Kim loại) ⁪ Nonmetalic (Phi kim) ⁪ Nonfusing Metal (Kim loại không nóng chảy) ⁪ Other (Vật liệu khác) |  |  |  |  |  |  | Root pass by GTAW |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal (Kim loại nền) Groove (Giáp mối) 1,6 mm to 14,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) |  |  |  |  |  | FA 5.18 |  |  |  |  |  | FA 5.1 |  |
| AWS No (Kí hiệu theo AWS: F – No. (Số F – tra trong ASME IX): A – No. Số A – tra trong ASME IX): Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Electrode – Flux (Thuốc hàn) Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Other (Loại khác) |  |  |  |  |  | ER 70S-G 6 1 N/A N/A N/A |  |  | Ø 2,4 mm |  |  | E 7016 4 1 N/A N/A N/A |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 6G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn từ dưới lên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  | GTAW |  |  |  |  |  | SMAW |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết) Flow Rate (Lưu lượng) Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết) |  |  |  | Argon 99,99 % Ar (5÷7) litre/min N/A |  |  |  |  |  | N/A N/A N/A N/A |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) DC Ampe (Dòng hàn) See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarity (Loại cực tính): DCEP (Phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn) See below table (Tra bảng) Tungsten Electrode Size and Type: 2% Thoriated Ø 2,4 mm Pure Tungsten, 2% Thoriated, etc Electrode Wire Feed Speed Range N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (chuyển động thẳng và ngang zic zac) (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orifice or Gas cup size (Kích cỡ chụp phân phối khí): No.4, No.5, No.6 (ID) for GTAW Multiple or Single Pass: Multi pass (Nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance: N/A (Tầm với điện cực) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging N/A (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) Peening: N/A (Rèn định hình trước khi hàn) Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  |  | Current |  |  | Volts (V) |  |  | Travel Speed (mm/min) |  | Remarks |
|  |  | Class | Dia. (mm) |  | Polarity | Ampe (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | GTAW | ER70 S-G | 2.4 |  | DCEP | 70 - 105 |  | 12 - 18 |  |  | 65 - 95 |  |  |
| 2nd And over | SMAW | E 7016 | 2.6 |  | DCEP | 80 - 100 |  | 20 - 28 |  |  | 70 - 100 |  |  |
|  |  | E 7016 | 3.2 |  | DCEP | 80 - 120 |  | 20 - 28 |  |  | 70 - 100 |  |  |
|  |  | E 7016 | 4.0 |  | DCEP | 110 -150 |  | 23 - 30 |  |  | 70 - 110 |  |  |

Câu hỏi kiểm tra:

Câu hỏi 1: Em hãy trình bày định nghĩa và ý nghĩa của Quy trình hàn?

Câu hỏi 2: Lập quy trình hàn 3G (GMAW) theo tiêu chuẩn ASME cho chi tiết thép CT3 có kích thước 250×150 × 16?

Yêu cầu:

- Trình bày được định nghĩa và ý nghĩa của Quy trình hàn.

- Lập được chính xác quy trình hàn 3G (GMAW) theo tiêu chuẩn ASME cho chi tiết thép CT3 có kích thước 250×150 × 16.

Gợi ý:

- Xem lại phần I, II bài 1 Giới thiệu chung về Quy trình hàn.

- Dựa vào mẫu Quy trình hàn 3G (GMAW) theo tiêu chuẩn ASME để thực hiện.

2. Quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D 1.1

2.1. Quy trình hàn 3G (SMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) WPS No: CVCOT II- 01-2012 |  |  |  |
| PREPARED BY (Chuẩn bị bởi) | CHECKED BY (Kiểm tra bởi) | APPROVED (Chứng nhận) |  |
| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |

| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Company Name WPS No: (Quy trình hàn số) Supporting PQR No: Welding Process: Applicable Code: (Tiêu chuẩn áp dụng) Prepared by: (Người chuẩn bị) |  |  | CVCOT II- 01-2012 CVCOT2-PQR 01 SMAW AWS D 1.1– 2006 NGUYEN LONG BIEN |  |  |  |  |  |  | Revision: (Sửa đổi) Type (Loại) : Date (Ngày): |  |  |  |  |  | 0 Manual (tay) 27th, May, 2012 |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type(Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face (Độ tù): Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Goug mặt sau) |  |  | Single V Butt Weld GTAW: No - SMAW: Yes For SMAW: Weld Metal (Kim loại mối hàn) 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản): Material Specification: Group 1 to Group 1 (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): A 106 Gr.B Thickness range (Độ dày): Groove: 3.0mm to 22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diameter (pipe): (Đường kính đối với ống) |  |  |  |  | Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX): A. No (Số F – tra trong ASME IX): Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn: Trade name (Tên thương mại) : |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.1 E 7016 4 1 Ø 2.6 - Ø 3.2 mm HUYNDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí): Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Flow rate (Lưu lượng): Gas cup Size: Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A N/A N/A N/A N/A |  |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C: Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C Preheat Maintenance method(Biện pháp nung nóng): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. 250C Max. 2500C N/A |  |  |  |  |
| POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 3G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down) (Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới)): UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP (phân cực nghịch) Volts(Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi-pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực que hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning : (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (mm/ min) |  | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) |  | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) |  | Polarity (Cực tính) |  |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | SMAW | E7016 |  | 2.4 |  | DCEP |  |  | 65 - 85 |  |  | 20 - 26 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | SMAW | E7016 |  | 3.2 |  | DCEP |  |  | 65 - 90 |  |  | 22 - 28 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 3nd | SMAW | E7016 |  | 3.2 |  | DCEP |  |  | 65 - 90 |  |  | 22 - 28 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 4nd And over | SMAW | E7016 |  | 3.2 |  | DCEP |  |  | 65 - 90 |  |  | 22 - 28 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
|  |  | E7016 |  | 4.0 |  | DECP |  |  | 65 - 95 |  |  | 23 - 30 |  |  | 55 - 90 |  | 0.8 – 2.0 |

2.2. Quy trình hàn 3G (GMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |
| --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) WPS No: CVCOT II- 01-2012 |  |

| PREPARED BY (Chuẩn bị) |  |  |  | CHECKED BY (Kiểm tra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APPROVED (Chứng nhận) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type (Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face: (Độ tù) Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Tẩy mặt sau) |  |  | Single V Butt Weld N/A N/A 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Specification: (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): Thickness range: (Độ dày) Diameter(pipe): (Đường kính đối với ống) |  |  |  |  |  | Group 1 to Group 1 A 106 Gr.B Groove: 3.0mm to 22mm Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX): A. No (Số F – tra trong ASME IX): Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn: Trade name (Tên thương mại) : |  |  |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.18 ER70S 4 1 Ø 1.2 mm KISWEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí): Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Flow rate (Lưu lượng): Gas cup Size (Cỡ chụp khí): Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 99,90% CO2 (10 ÷ 15) litre/min (10 ÷ 15) mm N/A |  |  |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt): Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn) Preheat Maintenance method(Biện pháp nung nóng): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. 250C Max. 2500C N/A |  |  |  |  |  |
| POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 3G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down) (Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới): UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều): DC Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP (phân cực nghịch) Volts(Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi-pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning: (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A (10 ÷ 15)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (mm/ min) | Heat input (Kj/ mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) |  |  | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) |  | Polarity (Cực tính) |  |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | GMAW | ER70S |  |  | 1.2 |  | DECP |  |  | 100 -140 |  |  | 18 - 28 |  |  | 20 - 60 | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | GMAW | ER70S |  |  | 1.2 |  | DECP |  |  | 110 -140 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 – 2.0 |
| 4nd And over | GMAW | ER70S |  |  | 1.2 |  | DECP |  |  | 110 -140 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 – 2.0 |
|  |  | ER70S |  |  | 1.2 |  | DECP |  |  | 110 -140 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 – 2.0 |

  - Quy trình hàn 3G (GTAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |
| --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) WPS No: CVCOT II- 01-2012 |  |

| PREPARED BY (Chuẩn bị) |  |  |  | CHECKED BY (Kiểm tra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APPROVED (Chứng nhận) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name WPS No: (Quy trình hàn số) Supporting PQR No: Welding Process: Applicable Code: (Tiêu chuẩn áp dụng) Prepared by: (Người chuẩn bị) |  |  | CVCOT II- 01-2012 CVCOT2 - PQR 01 GTAW AWS D 1.1– 2006 NGUYEN LONG BIEN |  |  |  |  |  |  |  |  | Revision: (Sửa đổi) Type (Loại) : Date (Ngày): |  |  |  |  |  |  | 0 Manual (tay) 27th, May, 2012 |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type(Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face: (Độ tù) Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Tẩy mặt sau) |  |  | Single V Butt Weld N/A N/A 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Root pass by GTAW |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Specification: (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): Thickness range (Độ dày) Diameter(pipe): (Đường kính đối với ống) |  |  |  |  |  | Group 1 to Group 1 A 106 Gr.B Groove: 3.0mm to 22mm Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX): A. No (Số F – tra trong ASME IX): Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn: Trade name (Tên thương mại): |  |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.18 ER 70S-G 4 1 Ø 1.2 mm KISWEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí): Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Flow rate (Lưu lượng): Gas cup Size (Cỡ chụp khí): Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  | Argon 99,95% (4 ÷ 8) litre/min (5 ÷ 8) mm N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt)˚C: Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C Preheat Maintenance method(Biện pháp nung nóng): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. 250C Max. 2500C N/A |  |  |
| `POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 3G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down) (Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới)): UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều): DC Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEN Volts (Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) Tungsten Electrode Size and Type (Cỡ điện cực và loại): 2% Thoriated Ø 2,4 mm. Pure Tungsten, 2% Thoriated, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi-pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning: (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A (10 ÷ 15)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển (mm/ min) |  |  |  | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) |  |  | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) |  | Polarity (Cực tính) |  |  |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | GTAW | ER70S-G |  |  | 2.4 |  | DCEN |  |  |  | 70 105 |  |  | 12 -18 |  | 65 - 95 |  |  |  | 0.8 –2.0 |
| 2nd | GTAW | ER70S-G |  |  | 2.4 |  | DCEN |  |  |  | 70 105 |  |  | 12 -18 |  | 65 - 95 |  |  |  | 0.8 –2.0 |
| 3nd And over | GTAW | ER70S-G |  |  | 2.4 |  | DCEN |  |  |  | 70 -105 |  |  | 12 -18 |  | 65 - 95 |  |  |  | 0.8 –2.0 |

2.4. Quy trình hàn 4G (FCAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) WPS No: CVCOT II- 01-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPARED BY (Chuẩn bị) |  |  | CHECKED BY (Kiểm tra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APPROVED (Chứng nhận) |  |  |  |  |
| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name WPS No: (Quy trình hàn số) Supporting PQR No: Welding Process: Applicable Code: (Tiêu chuẩn áp dụng) Prepared by: (Người chuẩn bị) |  |  |  | CVCOT II- 01-2012 CVCOT2-PQR 01 FCAW AWS D 1.1– 2006 NGUYEN LONG BIEN |  |  |  |  |  |  | Revision: (Sửa đổi) Type (Loại): Date (Ngày): |  |  |  |  |  |  |  | 0 Semi- Automatic 27th, May, 2012 |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type(Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face: (Độ tù) Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Tẩy mặt sau) |  |  |  | Single V Butt Weld N/A N/A 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Specification: (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): Thickness range (Độ dày) Diameter (pipe): (Đường kính đối với ống) |  |  |  |  | Group 1 to Group 1 A 106 Gr.B Groove: 3.0mm to 22mm Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX): A. No (Số F – tra trong ASME IX): Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn: Trade name (Tên thương mại): |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.20 E 71T - 1 4 1 Ø 1.2 mm KOBELCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí): Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Flow rate (Lưu lượng): Gas cup Size (Cỡ chụp khí): Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 99,90% CO2 (10 ÷ 15) litre/min (10 ÷ 15) mm N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt): Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn) Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. 250C Max. 2500C N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 4G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down) (Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới)): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều): DC Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính: DCEP (phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi-pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning: (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A (10 ÷ 15)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  |  |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (mm/ min) |  | Heat input (Kj/ mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) |  |  | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) | Polarity (Cực tính) |  |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DECP |  |  | 110 -160 |  |  |  |  | 20 - 30 |  |  |  | 20 - 60 |  | 0.8 –2.0 |
| 2nd | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DECP |  |  | 110 -160 |  |  |  |  | 20 - 30 |  |  |  | 20 - 50 |  | 0.8 -2.0 |
| 3nd And over | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DECP |  |  | 110 -160 |  |  |  |  | 20 - 30 |  |  |  | 20 - 50 |  | 0.8 –2.0 |
|  |  | E71T-1 |  |  | 1.2 | DECP |  |  | 110 -160 |  |  |  |  | 20 - 30 |  |  |  | 20 - 50 |  | 0.8 –2.0 |

Câu hỏi kiểm tra:

Câu hỏi 1: Em hãy trình bày các bước trong một quy trình hàn?

Câu hỏi 2: Lập quy trình hàn 1G (GMAW) theo tiêu chuẩn AWS cho chi tiết thép CT3 có kích thước 250×150 × 16?

Yêu cầu:

- Trình bày đầy đủ các bước trong một quy trình hàn.

- Lập được chính xác Quy trình hàn 1G (GMAW) theo tiêu chuẩn AWS cho chi tiết thép CT3 có kích thước 250×150 × 16.

Gợi ý:

- Xem lại phần III. Các bước trong một quy trình hàn của bài 1: Giới thiệu chung về Quy trình hàn.

- Dựa vào mẫu Quy trình hàn 1G (GMAW) theo tiêu chuẩn AWS để thực hiện.

BÀI 04: HƯỚNG DẪN ĐỌC BÁO CÁO QUY TRÌNH HÀN (QPR)

Giới thiệu

Sau khi người thợ, người công nhân thực hiện xong một Quy trình hàn; người kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành các nội dung kiểm tra và ghi chép đầy đủ các dữ liệu đó trên một văn bản, đó là Báo cáo Quy trình hàn. Nội dung bài học này sẽ hướng dẫn cách đọc Báo cáo quy trình hàn

Mục tiêu

- Đọc được báo cáo quy trình hàn 3G(SMAW) theo tiêu chuẩn ASME;

- Đọc được báo cáo quy trình hàn 4G(FCAW) theo tiêu chuẩn ASME;

- Đọc được báo cáo quy trình hàn 6G(GTAW+SMAW) theo tiêu chuẩn ASME;

- Đọc được báo cáo quy trình hàn 3G(SMAW) theo tiêu chuẩn AWS;

- Đọc được báo cáo quy trình hàn 4G(FCAW) theo tiêu chuẩn AWS.

1. Báo cáo quy trình hàn theo tiêu chuẩn ASME

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: SMAW - 01 Date: 22/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: SMAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: SMAW Type: Manual (bằng tay) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code: ASME section IX (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT: (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V ) Backing: (Đệm lót) No (Không) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal (Kim loại nền) Groove (Giáp mối) 1,6 mm to 14,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) FA 5.1 AWS No (Kí hiệu theo AWS: E 7016 F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 4 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) 3.2mm – 4.0mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Kobelco Other (Loại khác) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 3G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn leo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết): Flow Rate (Lưu lượng): N/A Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): No Time range: (Phạm vi thời gian) Heating Rate (Tốc độ nung nóng) Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng điện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process |  |  | Filler Metal |  |  |  |  | Current |  |  |  |  |  |  |  | Volts (V) |  |  |  | Travel Speed (Cm/min) |  |  | Heat input (Kj/mm) |  |
|  |  |  |  | Class |  |  | Dia. (mm) |  | Polarity |  |  |  |  |  | Ampe (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | SMAW |  |  | E7016 |  |  | 2.4 |  | DCEP |  |  |  |  |  | 60 |  | 22 |  |  |  | 65 - 95 |  |  | 0.8 – 2.0 |  |
| 2nd | SMAW |  |  | E7016 |  |  | 3.2 |  | DCEP |  |  |  |  |  | 70 |  | 24 |  |  |  | 65 - 95 |  |  | 0.8 – 2.0 |  |
| 3nd And over | SMAW |  |  | E7016 |  |  | 3.2 |  | DCEP |  |  |  |  |  | 70 |  | 24 |  |  |  | 65 - 95 |  |  | 0.8 – 2.0 |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multiple or Single Electrodes: Single (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Multiple or Single Pass (Hàn nhiều hoặc một đường hàn): Multi pass (nhiều lớp) Contact tube to Work distance (Tầm với điện cực) N/A Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) N/A Peening (Rèn định hình trước khi hàn): N/A Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensile TestS (QW-150) (Kiểm tra độ bền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specimen No. (Mẫu thử số) |  | Width (Chiều rộng) (mm) |  |  | Thickness (Chiều dày) (mm) |  |  | Area (Khu vực) (mm2) |  |  |  |  |  | Ultimate Total Load (kN) |  |  |  | Ultimate Unit Stress (N/mm2) |  |  |  |  | Failure Type and Location (Loại thử thất bại và vị trí) |  |  |
| 1 |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 490 |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |
| 2 |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |
| Guided Bend Tests (QW-160) (Hướng dẫn kiểm tra thử uốn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type and Figure Number (Loại hình và số hình) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Results (Kết quả) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Face Bend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Face Bend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Root Bend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Root Bend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOUGHNESS TESTS (QW- 170) (Kiểm tra độ dai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specimen No. (Mẫu thử số) |  |  | Notch Location |  |  | Specimen Size (Kích thước mẫu thử) |  |  |  | Test temp. (Kiểm tra nhiệt độ) |  |  |  |  |  | Impact Values (Các giá trị ảnh hưởng) |  |  |  |  |  |  |  |  | Drop Weight break (Y/N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft-lb |  |  |  | %Shear |  | Mils |  |  |  |
| Comment (Bình luận): Fillet – Weld test (QW-180) Result- Satisfactory (Kết quả - Đạt yêu cầu): ⁪ Yes Penetration into Parent Metal (Thâm nhập vào kim loại chính): ⁪ Yes Marco Result (Kết quả vĩ mô) N/A Other Tests (Kiểm tra khác) Type of Test (Loại của kiểm tra) Visual Examinator: Acceptable Deposit Analysis: N/A Other ………………………………………………………………… Welder’s Name: Clock No: 6868 Stamp No: W1 Tests conducted by (Kiểm tra được thực hiện bởi) Laboratory Test No (Phòng thí nghiệm kiểm tra số) 01 We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code. (Chúng tôi xác nhận rằng các báo cáo trong hồ sơ này là chính xác và các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, được hàn, và thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của mục IX của Bộ luật ASME). Manufacturer (Nhà sản suất): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | By: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.  Báo cáo quy trình hàn 4G (FCAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: FCAW - 01 Date: 21/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: FCAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: FCAW Type: Semi - Automatic (Bán tự động) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng): ASME section IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT: (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V ) Backing: (Đệm lót) No (Không) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal(Kim loại nền) Groove (Giáp mối) 1,6 mm to 14,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) SFA 5.20 AWS No (Kí hiệu theo AWS: E 71T - 1 F – No. (Số F – tra trong ASME IX): 4 A – No. Số A – tra trong ASME IX): 1 Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Ø1.2 mm Electrode – Flux (Thuốc hàn) N/A Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Kiswel Other (Loại khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 4G Welding progession (Hướng hàn): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): 25˚C Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) Gas+ 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết): Flow Rate (Lưu lượng): Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết): |  |  |  |  |  |  |  | CO2 99,99% CO2 10 – 15 (l/min) N/A |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  | Current |  |  | Volts ( V) |  | Travel Speed (mm/ min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class | Dia. (mm) | Polarity |  | Ampe (A) |  |  |  |  |
| 1st | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DECP |  | 110 -160 | 20 30 |  | 20 - 60 | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DECP |  | 160 -180 | 26 32 |  | 30 - 50 | 0.8 – 2.0 |
| 3nd And over | FCAW | E71T-1 | 1.2 | DECP |  | 200 -220 | 28 - 34 |  | 40 - 60 | 0.8 – 2.0 |
|  |  | E71T-1 | 1.2 | DECP |  | 220 -240 | 30 - 36 |  | 40 - 60 | 0.8 – 2.0 |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (chuyển động thẳng và ngang răng cưa) (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Multiple or Single Pass (Hàn nhiều hoặc một đường hàn): Multi pass (Nhiều lớp) Contact tube to Work distance (Tầm với điện cực): (10 ÷ 15) (mm) Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) N/A Peening (Rèn định hình trước khi hàn): N/A Other (Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tensile TestS (QW-150) (Kiểm tra độ bền)

| Specimen No. (Mẫu thử số) | Width (Chiều rộng) (mm) | Thickness (Chiều dày) (mm) | Area (Khu vực) (mm2) | Ultimate Total Load (kN) | Ultimate Unit Stress (N/mm2) | Failure Type and Location (Loại thử thất bại và vị trí) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 490 | Satisfactory |
| 2 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 500 | Satisfactory |

Guided Bend Tests (QW-160) (Hướng dẫn kiểm tra thử uốn)

| Type and Figure Number (Loại hình và số hình) | Results (Kết quả) |
| --- | --- |
| Face Bend | Satisfactory |
| Face Bend | Satisfactory |
| Root Bend | Satisfactory |
| Root Bend | Satisfactory |

TOUGHNESS TESTS (QW- 170) (Kiểm tra độ dai)

| Specimen No. (Mẫu thử số) | Notch Location | Specimen Size (Kích thước mẫu thử) | Test temp. (Kiểm tra nhiệt độ) |  | Impact Values (Các giá trị ảnh hưởng) |  |  | Drop Weight break (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ft-lb | %Shear | Mils |  |
| Comment (Bình luận): Fillet – Weld test (QW-180) Result- Satisfactory (Kết quả - Đạt yêu cầu): ⁪ Yes Penetration into Parent Metal (Thâm nhập vào kim loại chính): ⁪ Yes Marco Result (Kết quả vĩ mô) N/A Other Tests (Kiểm tra khác) Type of Test (Loại của kiểm tra) Visual Examinator: Acceptable Deposit Analysis: N/A Other ………………………………………………………………… Welder’s Name: Clock No: 6868 Stamp No: W1 Tests conducted by (Kiểm tra được thực hiện bởi) Laboratory Test No (Phòng thí nghiệm kiểm tra số) 01 We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code. (Chúng tôi xác nhận rằng các báo cáo trong hồ sơ này là chính xác và các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, được hàn, và thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của mục IX của Bộ luật ASME). Manufacturer (Nhà sản suất): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  | By: |  |  |  |  |

  - Quy trình hàn 6G (GTAW + SMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name: CVCOTII (Tên công ty chịu trách nhiệm lập WPS) WPS No: GTAW + SMAW- 01 Date: 20/05/2012 (Quy trình số) (Ngày lập quy trình) Supporting PQR No: GTAW + SMAW - 01 Revision No: 1 Date: (Số báo cáo thử quy trình) (Lần sửa đổi) (Ngày sửa đổi) Welding Process: GTAW + SMAW - 01 Type: Manual (bằng tay) (Loại quy trình hàn) (Nhóm phương pháp hàn) Applicable Code (Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng): ASME section IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JOINT: (QW-402) JOINT DETAILS (Loại liên kết thiết kế sử dụng) (Chi tiết của liên kết) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: V weld (Loại) (Mối hàn giáp mối vát chữ V) Backing: (Đệm lót) No (Không) |  |  |  |  |  | Root pass by GTAW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS: (QW-402) (Kim loại cơ bản – Kim loại nền) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – No 1 Group No: 1,2 to P – No. 1 Group No. 1,2 (Nhóm) (Phân nhóm) (Với) (Nhóm) (Phân nhóm) Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Spec và Grade của kim loại nền) To Specification Type and Grade A 53 Gr A, B A 106 Gr A, B, C (Với Spec và Grade) Thickness Range (phạm vi chiều dày) Base Metal (Kim loại nền) Groove (Giáp mối) 1,6 mm to 14,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILLER METALS: (QW – 404) ( Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SFA Specification No. (Số Spec của kim loại hàn) |  |  |  |  |  |  | FA 5.18 |  |  |  |  |  | FA 5.1 |  |
| AWS No (Kí hiệu theo AWS: F – No. (Số F – tra trong ASME IX): A – No. Số A – tra trong ASME IX): Size of Fillet (Kích cỡ que, dây hàn) Electrode – Flux (Thuốc hàn) Flux Trade Name (Tên thương mại thuốc hàn) Other (Loại khác) |  |  |  |  |  |  | ER 70S-G 6 1 N/A N/A N/A |  |  |  | Ø 2,4 mm |  | E 7016 4 1 N/A N/A N/A |  |
| POSITIONS (QW – 405) (Vị trí hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Position(s) of Groove (Vị trí hàn giáp mối) 6G Welding progession (Hướng hàn): UP (Hàn từ dưới lên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREHEAT(QW – 406) (Gia nhiệt sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preheat Temperature Min (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C (˚F): N/A Interpass Temperature Max (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C (˚F) 250˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng)˚C (˚F) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAS (QW – 408) (Khí bảo vệ) |  |  |  | GTAW |  |  |  |  |  | SMAW |  |  |  |  |
| Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Shielding Gas Type (Mixture) (Loại khí, độ tinh khiết) Flow Rate (Lưu lượng) Gas backing (mixture) (Khí trộn, độ tinh khiết) |  |  |  | Argon 99,99 % Ar (5÷7) litre/min N/A |  |  |  |  |  | N/A N/A N/A N/A |  |  |  |  |
| POST WELD HEAT TREATMENT (QW – 408) (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range: (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range: (Phạm vi thời gian) N/A Heating Rate (Tốc độ nung nóng) N/A Cooling Rate (Tốc độ làm nguội) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW – 409) (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) DC Tungsten Electrode Size and Type: 2% Thoriated Ø 2,4 mm Pure Tungsten, 2% Thoriated, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE WELDING DATA (bảng thông số kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. | Welding Process | Filler Metal |  |  | Current |  |  |  | Volts (V) |  |  | Travel Speed (mm/min) |  | Remarks |
|  |  | Class | Dia. (mm) |  | Polarity |  |  | Ampe (A) |  |  |  |  |  |  |
| 1st | GTAW | ER 70 S-G | 2.4 |  | DCEN |  |  | 70 - 105 | 12 -18 |  |  | 65 - 95 |  |  |
| 2nd And over | SMAW | E 7016 | 2.6 |  | DCEP |  |  | 80 - 100 | 20 -28 |  |  | 70 - 100 |  |  |
|  |  | E 7016 | 3.2 |  | DCEP |  |  | 80 - 120 | 20 -28 |  |  | 70 - 100 |  |  |
|  |  | E 7016 | 4.0 |  | DCEP |  |  | 110 -150 | 23 -30 |  |  | 70 - 110 |  |  |
| TECHNIQUE (QW – 410) (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stringer or Weave Bead: Stringer and Weave (chuyển động thẳng và ngang zic zac) (Biện pháp dịch chuyển mỏ hàn) Multiple or Single Electrodes: Single (Một điện cực) (Hàn nhiều hoặc một điện cực) Orifice or Gas cup size (Kích cỡ chụp phân phối khí): No.4, No.5, No.6 (ID) for GTAW Multiple or Single Pass: Multi pass (Nhiều lớp) (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Contact tube to Work distance (Tầm với điện cực): N/A Travel Speed range (Phạm vi tốc độ hàn) See below table (Tra bảng) Initial and Interpass Cleaning: Brush anh Grinding (Bàn chải thép và búa) (Biện pháp làm sạch đường hàn) Method of Back Gouging (Phương pháp tẩy bỏ mặt sau) N/A Peening(Rèn định hình trước khi hàn): N/A Other Biện pháp khác) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tensile TestS (QW-150)  (Kiểm tra độ bền)

| Specimen No. (Mẫu thử số) | Width (Chiều rộng) (mm) | Thickness (Chiều dày) (mm) | Area (Khu vực) (mm2) | Ultimate Total Load (kN) | Ultimate Unit Stress (N/mm2) | Failure Type and Location (Loại thử thất bại và vị trí) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 490 | Satisfactory |
| 2 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 500 | Satisfactory |

Guided Bend Tests (QW-160) (Hướng dẫn kiểm tra thử uốn)

| Type and Figure Number (Loại hình và số hình) | Results (Kết quả) |
| --- | --- |
| Face Bend | Satisfactory |
| Face Bend | Satisfactory |
| Root Bend | Satisfactory |
| Root Bend | Satisfactory |

TOUGHNESS TESTS (QW- 170) (Kiểm tra độ dai)

| Specimen No. (Mẫu thử số) | Notch Location | Specimen Size (Kích thước mẫu thử) | Test temp. (Kiểm tra nhiệt độ) |  | Impact Values (Các giá trị ảnh hưởng) |  |  | Drop Weight break (Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ft-lb | %Shear | Mils |  |
| Comment (Bình luận): Fillet – Weld test (QW-180) Result- Satisfactory (Kết quả - Đạt yêu cầu): ⁪ Yes Penetration into Parent Metal (Thâm nhập vào kim loại chính): ⁪ Yes Marco Result (Kết quả vĩ mô) N/A Other Tests (Kiểm tra khác) Type of Test (Loại của kiểm tra) Visual Examinator: Acceptable Deposit Analysis: N/A Other ………………………………………………………………… Welder’s Name: Clock No: 6868 Stamp No: W1 Tests conducted by (Kiểm tra được thực hiện bởi) Laboratory Test No (Phòng thí nghiệm kiểm tra số) 01 We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code. (Chúng tôi xác nhận rằng các báo cáo trong hồ sơ này là chính xác và các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, được hàn, và thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của mục IX của Bộ luật ASME). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manufacturer (Nhà sản suất): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  | By: |  |  |  |  |

2. Báo cáo quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS

2.

1. Quy trình hàn 3G (SMAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |
| --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |

| PREPARED BY |  |  |  | CHECKED BY |  |  |  |  |  |  |  | APPROVED |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name WPS No: (Quy trình hàn số) Supporting PQR No: Welding Process: Applicable Code: (Tiêu chuẩn áp dụng) Prepared by: (Người chuẩn bị) |  |  | CVCOT II- 01-2012 CVCOT2-PQR 01 SMAW AWS D 1.1– 2006 NGUYEN LONG BIEN |  |  |  |  |  |  | Revision: (Sửa đổi) Type (Loại): Date (Ngày): |  |  |  |  | 0 Manual (tay) 27th, May, 2012 |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type (Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face: (Độ tù) Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Goug mặt sau) |  |  | Single V Butt Weld GTAW: No - SMAW: Yes For SMAW: Weld Metal (Kim loại mối hàn) 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Specification: (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): Thickness range: (Độ dày) Diameter(pipe): (Đường kính đối với ống) |  |  | Group 1 to Group 1 A 106 Gr.B Groove: 3.0mm to 22mm Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX) A. No (Số F – tra trong ASME IX) Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn) Trade name (Tên thương mại) |  |  |  |  |  | AWS A 5.1 E 7016 4 1 Ø 2.6 - Ø 3.2 mm KOBELCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí) Percent Composition (Thành phần cấu tạo) Flow rate (Lưu lượng) Gas cup Size: Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A N/A N/A N/A N/A |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt) ˚C Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn)˚C Preheat Maintenance method (Biện pháp nung nóng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A Max. 2500C N/A |  |  |  |
| POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 3G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down) (Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới)): UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều) Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính): DCEP (phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi- pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực que hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning: (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (mm/ min) |  | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) |  | Polarity (Cực tính) |  |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | SMAW | E7016 | 2.4 |  | DCEP |  |  | 60 |  |  | 22 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 2nd | SMAW | E7016 | 3.2 |  | DCEP |  |  | 65 |  |  | 24 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 3nd | SMAW | E7016 | 3.2 |  | DCEP |  |  | 70 |  |  | 26 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
| 4nd And over | SMAW | E7016 | 3.2 |  | DCEP |  |  | 70 |  |  | 26 |  |  | 65 - 95 |  | 0.8 – 2.0 |
|  |  | E7016 | 4.0 |  | DECP |  |  | 80 |  |  | 28 |  |  | 55 - 90 |  | 0.8 – 2.0 |

| TEST RESULTS VISUAL EXAMINATION (Kiểm tra bằng quan sát) Test Assembly Number One Test Assembly Number Two (Hội đồng kiểm tra thứ nhất) (Hội đồng kiểm tra thứ hai) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.2 □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.2) (Đạt) (Không đạt) (Đạt) (Không đạt) Comments:………………… Comments:………………… TENSILE TEST Test Assembly Number One Test Assembly Number Two (Hội đồng kiểm tra thứ nhất) (Hội đồng kiểm tra thứ hai) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.3) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.3) (Đạt) (Không đạt) (Đạt) (Không đạt) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specimen No. (Mẫu thử số) | Width (Chiều rộng) (mm) | Thickness (Chiều dày) (mm) | Area (Khu vực) (mm2) | Ultimate Total Load (kN) | Ultimate Unit Stress (N/mm2) | Failure Type and Location (Loại thử thất bại và vị trí) |
| 1 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 490 | Satisfactory |
| 2 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 500 | Satisfactory |

Guided Bend Tests (Hướng dẫn kiểm tra thử uốn)

| Type and Figure Number (Loại hình và số hình) |  | Results (Kết quả) |
| --- | --- | --- |
| Face Bend |  | Satisfactory |
| Face Bend |  | Satisfactory |
| Root Bend |  | Satisfactory |
| Root Bend |  | Satisfactory |
| Fillet – Weld test Result- Satisfactory (Kết quả - Đạt yêu cầu): ⁪ Yes Penetration into Parent Metal (Thâm nhập vào kim loại chính): ⁪ Yes Marco Result (Kết quả vĩ mô) N/A Other Tests (Kiểm tra khác) Type of Test (Loại của kiểm tra) Visual Examinator: Acceptable Deposit Analysis: N/A Other ………………………………………………………………… Welder’s Name: Clock No: 6868 Stamp No: W1 Tests conducted by (Kiểm tra được thực hiện bởi) Laboratory Test No (Phòng thí nghiệm kiểm tra số) We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of the AWS Code. (Chúng tôi xác nhận rằng các báo cáo trong hồ sơ này là chính xác và các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, được hàn, và thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của Bộ luật AWS D1.1/D1.1M 2006). |  |  |
| Manufacturer (Nhà sản suất): |  |  |
| Date: | By: |  |

2.

2. Quy trình hàn 4G (FCAW)

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |
| PREPARED BY | CHECKED BY | APPROVED |  |

| THE CENTRAL VOCATIONAL COLLEGE OF TRANSPORT No II Add: Hong Thai District, An Duong Province, Hai Phong city, Vietnam. Tel: 84.31.8602835 Fax: 0301.3670794 E-mail: truongcdngtvttw2@hn.vnn.vn Website: www.cvcot.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Name WPS No: (Quy trình hàn số) Supporting PQR No: Welding Process: Applicable Code: (Tiêu chuẩn áp dụng) Prepared by: (Người chuẩn bị) |  |  | CVCOT II- 01-2012 CVCOT2-PQR 01 FCAW AWS D 1.1– 2006 NGUYEN LONG BIEN |  |  |  |  |  | Revision: (Sửa đổi) Type (Loại) : Date (Ngày): |  |  |  |  | 0 Semi- Automatic 27th, May, 2012 |  |
| JOINT DESIGN USED: JOINT DETAILS (Chi tiết mối ghép) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type(Loại): Backing (đệm lót): Backing material: (Vật liệu đệm lót) Root Opening: (Khe hở) Root Face: (Độ tù) Groove Angle: (Góc rãnh hàn) Back Gouging: (Tẩy mặt sau) |  |  | Single V Butt Weld N/A N/A 2.5 ± 0.5 mm 1.5 ± 0.5 mm 600 N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE METALS (Kim loại cơ bản): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Specification: (Đặc điểm của vật liệu) Type or Grade (Loại hoặc thứ hạng): |  |  |  | Group 1 to Group 1 A 106 Gr.B Groove: 3.0mm to 22mm Groove: Unlimited |  |  |  |  |  |  |  |  | Fillet: All Fillet: All |  |  |
| FILLER METALS (Kim loại điền đầy – Vật liệu hàn): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS Specification: (Kí hiệu theo AWS) AWS Classification: F. No (Số F – tra trong ASME IX): A. No (Số F – tra trong ASME IX): Size of filler metal (Kích cỡ que, dây hàn: Trade name (Tên thương mại) : |  |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.20 E 71T - 1 4 1 Ø 1.2 mm KISWEL |  |  |  |  |  |  |  |
| SHIELDING (Khí bảo vệ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas (Khí): Percent Composition (Thành phần cấu tạo): Flow rate (Lưu lượng): Gas cup Size (Cỡ chụp khí): Electrode – Flux (Que hàn – thuốc hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 99,90% CO2 (10 ÷ 15) litre/min (10 ÷ 15) mm N/A |  |  |  |  |  |
| PREHEAT (Gia nhiệt sơ bộ): Preheat Temperature (Nhiệt độ gia nhiệt): Interpass Temperature (Nhiệt độ giữa các đường hàn) Preheat Maintenance method(Biện pháp nung nóng) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A Max. 2500C N/A |  |  |  |  |  |
| POSTWELD HEAT TREATMENT (Xử lý nhiệt sau khi hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range (Phạm vi nhiệt độ): N/A Time range (Phạm vi thời gian): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSITION: (Vị trí hàn) Position of Groove (Vị trí của giáp mối): 4G Position of Fillet (Vị trí của góc): F, H, V Welding Progression (Up/Down)(Hướng hàn dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới)): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Những đặc trưng về dòng diện hàn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Current AC or DC (Dòng điện hàn xoay chiều hay một chiều): DC Ampe (Dòng hàn): See below table (Tra bảng) Polarity (Loại cực tính: DCEP (phân cực nghịch) Volts (Điện áp hàn): See below table (Tra bảng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE (Biện pháp kỹ thuật) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travel speed (Phạm vi tốc độ hàn): Stringer or Weave Bead: (Chuyển động thẳng và ngang răng cưa) Multi-pass or Single Pass: (Hàn nhiều hoặc một đường hàn) Number of Electrodes: (Số của điện cực hàn) Peening (Rèn định hình trước khi hàn): Interpass Cleaning: (Làm sạch kẽ hàn và mối hàn) Contact tube to work distance: (Tầm với điện cực) |  |  |  |  |  |  | SEE TABLE (Tra bảng) Stringer and Weaving Multi-Pass 1 N/A (Có hoặc không) Grinding and Brushing (Búa và bàn chải thép) N/A (10 ÷ 15)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WELDING PROCEDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weld layer No. (Số lớp hàn) | Welding Process (Quy trình hàn) | Filler Metal (Vật liệu) |  |  |  | Current (Hiện hành) |  |  |  |  | Volts Range (Phạm vi điện áp) (V) |  |  | Travel Speed (Tốc độ di chuyển) (mm/ min) | Heat input (Kj/mm) |
|  |  | Class (Loại que hàn) |  |  | Dia. (mm) (Đường kính điện cực) | Polarity (Cực tính) |  | Ampe (Dòng hàn) (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1st | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DCEP |  | 110 -160 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 60 | 0.8 –2.0 |
| 2nd | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DCEP |  | 110 -160 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 –2.0 |
| 3nd And over | FCAW | E71T-1 |  |  | 1.2 | DCEP |  | 110 -160 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 –2.0 |
|  |  | E71T-1 |  |  | 1.2 | DCEP |  | 110 -160 |  |  | 20 - 30 |  |  | 20 - 50 | 0.8 –2.0 |
| TEST RESULTS VISUAL EXAMINATION (Kiểm tra bằng quan sát) Test Assembly Number One Test Assembly Number Two (Hội đồng kiểm tra thứ nhất) (Hội đồng kiểm tra thứ hai) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.2 □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.2) (Đạt) (Không đạt) (Đạt) (Không đạt) Comments:………………… Comments:………………… TENSILE TEST Test Assembly Number One Test Assembly Number Two (Hội đồng kiểm tra thứ nhất) (Hội đồng kiểm tra thứ hai) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.3) □Pass □ Fail (AWS D1.4, Clause 6.3.7.3) (Đạt) (Không đạt) (Đạt) (Không đạt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Specimen No. (Mẫu thử số) | Width (Chiều rộng) (mm) | Thickness (Chiều dày) (mm) | Area (Khu vực) (mm2) | Ultimate Total Load (kN) | Ultimate Unit Stress (N/mm2) | Failure Type and Location (Loại thử thất bại và vị trí) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 490 | Satisfactory |
| 2 | 16 | 12 | 360 | 18.5 | 500 | Satisfactory |

Guided Bend Tests (Hướng dẫn kiểm tra thử uốn)

| Type and Figure Number (Loại hình và số hình) |  | Results (Kết quả) |
| --- | --- | --- |
| Face Bend |  | Satisfactory |
| Face Bend |  | Satisfactory |
| Root Bend |  | Satisfactory |
| Root Bend |  | Satisfactory |
| Fillet – Weld test Result- Satisfactory (Kết quả - Đạt yêu cầu): ⁪ Yes Penetration into Parent Metal (Thâm nhập vào kim loại chính): ⁪ Yes Marco Result (Kết quả vĩ mô) N/A Other Tests (Kiểm tra khác) Type of Test (Loại của kiểm tra) Visual Examinator: Acceptable Deposit Analysis: N/A Other ………………………………………………………………… Welder’s Name: Clock No: 6868 Stamp No: W1 Tests conducted by (Kiểm tra được thực hiện bởi) Laboratory Test No (Phòng thí nghiệm kiểm tra số) 01 We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of the AWS Code. (Chúng tôi xác nhận rằng các báo cáo trong hồ sơ này là chính xác và các mối hàn thử nghiệm được chuẩn bị, được hàn, và thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của Bộ luật AWS D1.1/D1.1M 2006). |  |  |
| Manufacturer (Nhà sản suất): |  |  |
| Date: | By: |  |

Câu hỏi kiểm tra kết thúc môn học:

Câu hỏi 1: Em hãy trình bày định nghĩa và ý nghĩa của Quy trình hàn?

Câu hỏi 2: Trình bày các bước trong một Báo cáo quy trình hàn?

Câu hỏi 3: Lập quy trình hàn 6G (GTAW + SMAW) theo tiêu chuẩn ASME cho chi tiết ống thép CT3 có kích thước Ø150×12?

Yêu cầu:

- Trình bày được định nghĩa và ý nghĩa của Quy trình hàn.

- Trình bày đầy đủ các bước trong một Báo cáo quy trình hàn.

- Lập được chính xác quy trình hàn 6G (GTAW+ SMAW)) theo tiêu chuẩn ASME cho chi tiết ống thép CT3 có kích thước Ø150×12.

Gợi ý:

- Xem lại phần I, II bài 1 Giới thiệu chung về Quy trình hàn.

- Xem lại phần II bài 2 Giới thiệu chung về Báo cáo Quy trình hàn.

- Dựa vào mẫu Quy trình hàn 6G (GTAW+ SMAW)) theo tiêu chuẩn ASME cho chi tiết ống thép CT3 có kích thước Ø150×12.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Website: http://www.cspec.com/

[2]. Website: http://www.docstoc.com/

[3]. The Procedure Handbook of Arc Welding - the Lincoln Electric BCompany (USA) by Richart S.Sabo – 1995.

[4].Welding science & Technology – Volume 1 – American Welding Society (AWS) by 2006.

[5]. CASTI Guidebook to ASME Section IX - Welding Qualificatio ns - Third Edition - American Societyt mechanical Engineer”, 2007.

[6].   AWS D1.1, “Welding Structure Steel”,  American Welding Society, 2008

[7]. Metal and How to weld them - the James F.Lincoln Arc Welding Foundation (USA) – 1990.